Московский авиационный институт

(Государственный технический университет) «МАИ»

Факультет радиоэлектроники летательных аппаратов

Кафедра 403 «Электронно-вычислительные средства и информатика»

Расчётно-графическая работа по курсу

«Цифровые устройства и микропроцессоры»

Синтез комбинационных схем

Выполнил:       студент гр. 04-327

Беляков Л.С.

Проверил:                            доцент

Щеглов А.В.

Москва, 2008 г.

Задание

Вариант №1

F1=1 на наборах {2, 3, 10, 11, 14, 15, 18, 19, 26, 27, 30, 31};

F2=1 на наборах {4, 5, 6, 7, 14, 15, 20, 21, 22, 23, 30, 31};

Получить принципиальные схемы:

- На элементах булевского базиса (элементы «И», «ИЛИ», «НЕ»)

- В базисе «штрих Шеффера» (элементы «И-НЕ»)

- В базисе «стрелка Пирса» (элементы «ИЛИ-НЕ»)

Для каждой схемы построить временные диаграммы во всех точках.

Промоделировать схемы в MAX+PLUS II (или Quartus II).

Для составления истинностной таблицы необходимо иметь все наборы значений переменных. При этом будем считать переменную A – младшей, а переменную E – старшей. Номер набора соответствует десятичному эквиваленту двоичного кода, полученного от значений входных переменных.

На всех наборах переменных в соответствии с заданием проставим значения функции. Таким образом, будет получена таблица истинности   (рис. 1, стр. 5).

Далее найдём совершенные формы функции. Для нахождения совершенной дизъюнктивной нормальной формы (СДНФ) в истинностной таблице находятся наборы, где функция равна единице, и записывается конъюнкция соответствующих переменных: если переменная равна единице, то она входит в элементарную конъюнкцию в своём непосредственном виде, а если равна нулю, то она входит в виде отрицания.  Для нахождения совершенной конъюнктивной нормальной формы (СКНФ) в истинностной таблице находятся наборы, где функция равна нулю, и записывается дизъюнкция соответствующих переменных: если переменная равна нулю, то она входит в элементарную дизъюнкцию в своём непосредственном виде, а если равна единице, то она входит в виде отрицания.

СДНФ и СКНФ для каждой из функций F1 и F2  получены на стр. 6. Найденные совершенные нормальные формы используются для построения соответствующих диаграмм Карно (рис. 2 и 3, стр. 7). Далее, используя принципы минимизации логических функций по диаграммам Карно, найдём минимальные формы.

Найденные совершенные нормальные формы используются для построения соответствующих диаграмм Карно (рис. 4 и 5).

Введём переменные Y1 и Y2. Минимизируем функцию Ф(A,B,C,D,E, Y1 Y2)=

= F1 Y1+F2 Y2

Выполним минимизацию этой функции по следующему правилу:

- Объединяем соседние единицы (нули) в группы, число которых в группе равно 2к к=0,…,n, где n – число переменных;

- Объединение должно включать как можно большее число единиц (нулей);

- Одни и те же единицы (нули) могут входить в различные объединения;

- Объединение следует начинать с тех единиц (нулей), которые входят в минимальное количество объединений;

- Объединения должны включать все единицы (нули).

На диаграмме Карно функции Ф для единиц (рис.4) выделим три объединения.

Ф=BСY1+CDY2+BCD

F1=BC+BCD

F2=CD+BCD

На диаграмме Карно для нулей (рис.5) выделим четыре объединения.

F1=BC+D

F2=CB+D

1) Булевский базис  (элементы «И», «ИЛИ», «НЕ»)

Схема реализации МДНФ:

Временные диаграммы, поясняющие работу этой схемы, показаны на рис. 6.

Схема реализации МКНФ:

Временные диаграммы, поясняющие работу этой схемы, показаны на рис. 7.

Реализация в САПР MAX+PLUS II  (для МКНФ)

Реализация на микросхемах  (для МКНФ)

DD1   КМ155ЛН1

DD2   КМ155ЛЛ1

DD3   КМ155ЛИ1

2) Базис «штрих Шеффера»  (элементы «И-НЕ»)

Выполним переход от МДНФ к выражению через операцию «штрих Шеффера»

F1=BC+BCD=BC+BCD=BC∙BCD=(BC)BCD

F2=CD+BCD=CD+BCD=CD∙BCD=(CD)BCD

Временные диаграммы для этого базиса представлены на рис. 8

Выполним переход от МКНФ к выражению через операцию «штрих Шеффера»

F1=BD+C=BD+C=BDC=BDC=B|DC

F2=CB+D=CB+D=CBD=CBD=C|BD

Временные диаграммы для этого базиса представлены на рис. 9

Реализация в САПР MAX+PLUS II (для МДНФ)

Реализация в САПР MAX+PLUS II (для МКНФ)

Реализация на микросхемах  (для МДНФ)

DD1   КМ155ЛН1

DD2   КМ155ЛА4

DD3   КМ155ЛА1

3) Базис «стрелка Пирса»  (элементы «ИЛИ-НЕ»)

Выполним переход от МДНФ к выражению через операцию «стрелка Пирса»

F1=BC+BCD=BC+BCD=B+C+B+C+D=B+C+B+C+D=B↓C↓B↓C↓D

F2=CD+BCD=BC+BCD=C+D+B+C+D=C+D+B+C+D=C↓D↓B↓C↓D

Временные диаграммы для этого базиса представлены на рис. 10

Выполним переход от МКНФ к выражению через операцию «стрелка Пирса»

F1=BD+C=BD+C=B+D+C=B↓D↓C
F2=CB+D=CB+D=C+B+D=C↓B↓D

Временные диаграммы для этого базиса представлены на рис. 11

Реализация в САПР MAX+PLUS II  (для МДНФ)

Реализация в САПР MAX+PLUS II  (для МКНФ)

Реализация на микросхемах  (для МКНФ)

DD1   КМ155ЛН1

DD2   КМ155ЛЕ1

Выводы

Теоретическое представление логических функций и временные диаграммы для соответствующих схем полностью совпали с результатами компьютерного моделирования.  Это говорит о том, что все расчёты, преобразования и построения были произведены верно.

Список использованной литературы

- Методические указания к лабораторным работам «Комбинационные устройства» и «Цифровые автоматы»/ Кондратьев Р.М., Кошелькова Л.В., Мельников Б.С.  –  М.: Издательство «МАИ», 1986 г. – 30 с., ил.

- Системы автоматизированного проектирования фирмы Altera MAX+plus II и Quartus II. Краткое описание и самоучитель/ Комолодов Д.А., Мяльк Р.А., Зобенко А.А., Филиппов А.С. - М.: ИП РадиоСофт, 2002 г. – 352 с.: ил.