Лекция 10.

Приборы ЭПР. Физические основы. Парамагнитный резонанс в твердых телах. Квантовый парамагнитный усилитель. Параметры и характеристики парамагнитных усилителей.

Парамагнитные вещества – в которых под действием внешнего поля наводится магнитный момент, совпадающий с внешним полем. Парамагнитным свойством обладают свободные электроны в полупроводниках и металлах, атомы и ионы с отличным от нуля собственным магнитным моментом.

В квантовой электронике используются вещества, парамагнетизм которых обусловлен примесными ионами элементов переходной группы периодической системы. Это – группа железа, палладия, редкоземельных, платины и актинидов.

Атомы этих элементов в соединениях превращаются в парамагнитные ионы. Например, железо: 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d6 4s2 . В соединениях связь обеспечивается двумя электронами 4s и одним электроном с оболочки 3d. Получается парамагнитный ион.

Резонанс происходит обычным образом. Что следует рассмотреть, так это положение расщепленных уровней в твердом теле. Сложное взаимодействие полей в кристалле приводит к тому, что в кристаллах наблюдается сложная структура, которая не описывается квантовыми числами L, S, J. Например, для многих кристаллов наблюдается подавление орбитального момента атома, и величина полного момента определяется в основном спиновым моментом.

Во внешнем магнитном поле атомные энергетические уровни испытывают зеемановское расщепление, в большинстве случаев анизотропное и не описываемое числами mJ. Характер и величина расщепления, как правило, зависит от угла между направлением какой-либо кристаллографической осью и полем. Поскольку уровням уже нельзя приписать mJ, правила отбора не действуют.

Ширина линии. Ширина линии определяется процессами, упомянутыми ранее. Минимальная ширина определяется спин-решеточной релаксацией. Она существенно зависит от температуры. Доли секунды при 4.2К до микросекунд при комнатной температуре. Более значительный вклад вносит спин-спиновая релаксация. Насколько десятков МГц.

Пример широко применяется рубин. В нем атом хрома замещает алюминий. Хром имеет конфигурацию 1s22s22p63s23p63d54s1. В рубине хром трехвалентен. В связи участвуют два d электрона и s электрон. Остаются 3 электрона на d оболочке. В основном состоянии S = 3/2. Поэтому при расщеплении получается 4 уровня. (орбитальный момент подавлен). При В = 0 уровни уже расщеплены на два дублета из-за внутреннего электрического поля mJ = 1/2 и mJ = 3/2. Энергия между ними 11.4ГГц.

Рис. расщепления уровней энергии рубина.

Особый интерес представляет случай  = 54о44’. Уровни расщепляются симметрично, что позволяет осуществлять двойную накачку.

Усилители. Резонансные проходного типа и циркуляторного типа, усилители бегущей волны.

В циркуляторных усилителях для ввода и вывода используется один и тот же фидер. Для разделения сигнала служит ферритовый циркулятор.

Смысл циркулятора. Эффективность взаимодействия поля и активного вещества в  отражательном усилителе в 2 раза больше. Это из-за того, что в проходном резонаторе излучение уходит также и в входной тракт.

КПУ бегущей волны. Усиливаемый сигнал подводится к отрезку волновода с замедляющей системой. По одну сторону от системы расположен парамагнитный  кристалл, а по другую – вентильный кристалл. Волна имеет круговую поляризацию! Падающая волна взаимодействует в парамагнитным веществом, а отраженная нет.

Активное вещество. Рутил (TiO2), вольфраматы (MgWO4, ZnWO4, CdWO4) с примесью ионов Cr3+ или Fe3+. Однако наибольшее применение имеет рубин.

Схема рабочих уровней.

Работа в диапазоне 3 – 5 см (6 - 10

Чаще всего используется пушпульная накачка по четырехуровневой схеме (8-14). Накачивают переходы 1 – 3 и 2 – 4. Уровень 3 заселяется, а уровень 2 обедняется. Рабочий переход 3 – 2.

На более длинных волнах используются менее эффективные трехуровневые схемы. При 90о. Рис8 -15а. Этот режим выгоден тем, что можно брать небольшие магнитные поля 200 – 700 Гс.

Наибольший коэффициент инверсии достигается в схеме 8-15б.

Эквивалентная схема. Усилитель можно представить простой эквивалентной схемой:

Омические потери в контуре определяются сопротивлением R0. Z0 – волновое сопротивление подводящего фидера. Индуцированное излучение характеризуется отрицательным сопротивлением –RM. Обычно пользуются не отрицательным сопротивлением, а отрицательной магнитной добротностью. Она определяется выражением:

(1)

или

(2)

c – частота в центре линии резонанса. Ер – энергия, запасенная в контуре. РМ – мощность, излучаемая активным веществом. Величина магнитной добротности в реальных устройствах 100 – 250.

Параметры и  характеристики. Основными параметрами являются: рабочая частота, частота накачки, полоса пропускания усилителя, коэффициент усиления по мощности, магнитная индукция внешнего магнитного поля, температура шума, динамический диапазон.

1. Используются для усиления в диапазоне от 0.6 до 75 ГГц (0.4 – 50 см). В длинноволновой части используют рубин. На волнах короче 1 см – рутил с примесью хрома или железа.

2. Частота накачки. Клистронный генератор. Длина волны 0.2 – 1.3 см. и 2.0 – 2.6 см. Частота накачки должна не менее чем в 2 раза превышать частоту генерации. В коротковолновой области отношение частот близко к 2, в длинноволновой области может достигать 15.

3. Температура рабочего вещества. Обычно при температуре жидкого гелия (4.2К). Или еще ниже. Сосуды Дьюара.

4. Постоянное магнитное поле 0.1 – 5 кГс. Постоянные и электромагниты. Из сверхпроводников.

5. Коэффициент усиления и полоса пропускания. Для однорезонаторных усилителей коэффициент усиления 20 – 25 дБ. Полоса пропускания – десятые доли и до единиц МГц.

Для расширения полосы пропускания делают двухрезонаторные КПУ. Это позволяет расширить полосу в 1.5 – 2 раза.

Устройство бегущей волны. Замедляющая система штыревого типа. Каждый штырь – заземленный четвертьволновой вибратор. У основания штыря магнитное поле представляет концентрические окружности. По разные стороны гребенки образуются области с круговой поляризацией разных знаков. Поэтому усиливается волна только с одной стороны. Отраженная волна поглощается на 15 – 20 дБ.

Коэффициент усиления до 50 дБ, полоса пропускания 20 – 30% от центральной при коэффициенте замедления 200 – 300.

6. Динамический диапазон. При малых сигналах усиление ограничено собственными шумами. При охлаждении они очень малы. Максимальная мощность определяется режимом насыщения рабочего вещества. При большом сигнале все электроны сваливаются с возбужденного уровня, и коэффициент усиления падает.  Максимальная входная мощность порядка 10-6 Вт.

Применяются на входе радиоприемных устройств, что существенно увеличивает их чувствительность.