Лекция 7.

Ядерный магнитный резонанс. ЯМР на молекулярных и атомных пучках. ЯМР в конденсированных средах. Спиновые детекторы. Применение ЯМР.

Конспект.

Ядерный магнитный резонанс на пучках.

На магнитный диполь, помещенный в неоднородное магнитное поле, действует сила пропорциональная магнитному моменту и градиенту поля. Под действием этой силы частица будет отклоняться. По величине отклонения можно определить величину магнитно момента. Но точность такого измерения очень низкая.

Для повышения точности делают следующее. Пучок магнитных частиц проходит магниты М1 и М2, которые создают одинаковые поля, но с противоположным направлением градиента. В первом магните частицы отклоняются в одну сторону, а во втором магните отклоняются в противоположном направлении и попадают на детектор D. Между магнитами М1 и М2 помещается магнит, создающий очень однородное поле В0. Кроме того в нем установлена петля, создающая переменное поле В1(t), перпендикулярное полю В0. В результате воздействия этих полей происходит переориентация направления магнитного момента вследствие нутации. Параметры устройства подбирают такими, что бы за время пролета частицы ориентация поля изменилась на 180о. Тогда частицы во втором магните будут отклоняться в прежнем направлении и в детектор не попадут. Интенсивность процесса переориентации зависит от расстройки, и изменение тока в цепи детектора носит резонансный характер.

ЯМР в конденсированных средах.

Для наблюдения ЯМР необходимо: источник постоянного поля, источник переменного поля, устройство, преобразующее энергию квантовых переходов в радиочастотный сигнал, усилитель и регистратор этого сигнала.

В качестве источника постоянного магнитного поля используются постоянные магниты, соленоиды, катушки Гельмгольца, магнитное поле Земли.

Радиочастотное поле создается катушкой индуктивности, через которую пропускается переменный ток. Эта катушка с исследуемым образцом помещается в постоянное магнитное поле таким образом, чтобы ее ось была перпендикулярна направлению постоянного поля.

Главной частью прибора является спиновый детектор, в котором происходит преобразование отклика резонирующей системы в радиочастотный сигнал. Общая схема установки для регистрации ЯМР показана на рисунке.

Спиновые детекторы.

Спиновый детектор – это катушка индуктивности, изменение параметров которой регистрируется прибором.

Имеется катушка индуктивности с индуктивностью L0, сопротивлением R0, находящаяся в постоянном внешнем поле B0. Через нее течет переменный ток, создающий вдоль оси поле В1, перпендикулярное внешнему постоянному полю. При частоте резонанса  ядерная намагниченность существенно влияет на параметры катушки. Ее индуктивность будет:

(1)

Полное сопротивление  будет:

(2)

Активное и реактивное сопротивление катушки

(3)

Для повышения избирательности и уменьшения шумов катушка индуктивности включается в колебательный контур, настроенный на частоту резонанса.

Сопротивление контура на резонансной частоте равно:

(4)

Подставляя L = ZL и R = ZR, учитывая, что собственная добротность контура , получим:

(5)

Учитывая малость   и , можно получить из (5)

(6)

Таким образом, регистрируя изменение сопротивления контура и сдвиг фазы, можно наблюдать соответственно сигнал поглощения или дисперсии.

Наиболее простая схема измерения представлена на рис.

Существенным недостатком резонансного колебательного контура является малость сигнала ЯМР по сравнению с амплитудой высокочастотного напряжения контура. Наиболее широкое применение он получил в импульсных методиках.

Отмеченный недостаток устраняется при включении колебательного контура в радиочастотный мост. Широкое распространение получили двойные Т-образные мосты с одним колебательным контуром:

Одним из спиновых детекторов является генератор слабых колебаний (автодин). При появлении сигнала ЯМР изменяются сопротивление и резонансная частота контура. В генераторе это вызывает изменение амплитуды и частоты генерируемого напряжения.

Применение ЯМР

1. Частота ЯМР пропорциональна величине магнитного поля, а коэффициент пропорциональности – это гиромагнитное отношение. ,    . Поэтому ЯМР может использоваться для измерения гиромагнитных отношений и магнитных моментов, или для изотопного анализа. Интенсивность сигнала пропорциональна числу исследуемых ядер, поэтому ЯМР позволяет проводить и количественный анализ.

Кроме этих очевидных применений возможно расширить область применения ЯМР, используя некоторые особенности сигнала.

В лекции 6 было показано, что при установлении равновесия компоненты ядерной намагниченности релаксируют к равновесным значениям с характерными временами (6.30), (6.31). Измеряя времена Т1 и Т2, можно изучать процессы релаксации и физико-химические факторы, определяющие эти процессы.