Лекция 8.

Квантовое усиление электромагнитных полей. Уширение спектральных линий. Изменение разности населенностей уровней в двухуровневой системе. Использование спектральных линий в качестве узкополосных фильтров. Стандарты частоты с квантовым дискриминатором.

Конспект

Основываясь на результатах лекции 6, форму линии магнитного резонанса при действии переменного поля амплитудой 2В1 можно описать выражением:

(10)

При малых сигналах <<1 эта форма аналогична амплитудно-частотной характеристике колебательного контура с постоянной времени Т2. Отсюда вытекает возможность применения квантовых систем, основанных на ЭПР и ЯМР в приборах, где могут использоваться их амплитудно-частотные и фазово-частотные характеристики.

Достоинства спиновых фильтрующих систем:

1. Очень высокая добротность резонансной линии отдельного спинового пакета. (106 – 107).

2. Возможность построения частотно-избирательных ограничителей с высокой избирательностью.

3. Возможность построения регулируемых гребенчатых фильтров с произвольным расположением зубцов и высокой степенью межзубцового подавления. Число и расположение зубцов могут изменяться путем электрической перестройки вспомогательных генераторов модулирующих частот.

4. Возможность построения спиновых генераторов со спектрально чистым выходным сигналом

5. Возможность построения очень чувствительных магнитометрических устройств с фазовым методом измерения, использующих высокую крутизну фазово-частотной характеристики спинового фильтра.

Пример использования квантового перехода для стандарта частот.

В этих приборах спектральная линия перехода используется в качестве узкополосного фильтра для стабилизации вспомогательного кварцевого генератора.

Частота кварцевого генератора преобразуется с помощью синтезатора. Сигнал с выхода квантового дискриминатора несет информацию об отклонении частоты сигнала кварцевого генератора от частоты перехода.

Для определения знака отклонения применяется фазовая модуляция в каскадах умножения частоты кварцевого генератора. Поскольку производная по времени от текущей фазы есть частота, то эта процедура означает, что осуществляется частотная модуляция сигнала, поступающего на рабочее вещество. Частота этого сигнала:

f – частота кварцевого генератора, n – кратность умножения, bm – амплитуда, m – частота модуляции.

Поэтому амплитуда индуцированного поглощения будет характеризоваться зависимостью:

(1)

Если амплитуда модуляции частоты невелика по сравнению с шириной линии, то функцию формы линии можно аппроксимировать прямой линией и величина Am определится:

(2)

- производная формы по частоте. К – коэффициент преобразования детектора спектральной линии. Если сигнал (1) подать на фазовый детектор, то на его выходе получится сигнал пропорциональный производной. В средней части получается прямолинейная зависимость, т.е. сигнал на выходе ФД пропорционален отклонению частоты nf от центральной части спектральной линии. Замкнув цепь обратной связи через схему управления , легко получить автоматическую подстройку частоты кварцевого генератора к частоте линии. Погрешность регулирования при относительном смещении частоты кварцевого генератора 10-7 за месяц составляет 10-12 – 10-15.

Напоминание. Поскольку , в области радиодиапазона индуцированное излучение гораздо больше спонтанного. Результирующая мощность излучения в этом случае

(3)

Для увеличения мощности электромагнитного поля необходима инверсная заселенность. (g(  учитывает форму спектральной линии).

Факторы, определяющие уширение линий.

Рассмотрим динамику изменения населенности энергетических состояний в двухуровневой системе. Существуют переходы, связанные с действием внешнего поля, с вероятностью W12.  Кроме этого происходят релаксационные переходы с вероятностями w12 и w21. Изменение населенности 1 уровня определяется уравнением:

(2)

Условие замкнутости системы

(3)

Решение системы:

(4)

Из этого уравнения следуют очевидные и легко получаемые соотношения:

Равновесное стационарное значение разности населенности уровней:

(5)

Уравнение (4) можно записать в виде:

(6)

Введя стационарное значение

(7)

Имеем ожидаемое решение в виде:

(8)

где          (9)

Из приведенных уравнений следует, что стационарное состояние устанавливается быстрее в присутствии внешнего излучения. Видно также, что , т.е. с помощью внешнего излучения нельзя достигнуть стационарного состояния с инверсной населенностью.