Лекция 13.

Твердотельные лазеры. Общая характеристика и особенности. Устройство. Генераторы на рубине и неодиме.

В твердотельных лазерах активным веществом является диэлектрик в конденсированной фазе, в котором генерирующими центрами являются специально введённые активные атомы.

процессы в твердотельных и жидкостных лазерах имеют много общего и, следовательно, оба типа лазеров целесообразно рассматривать вместе. Концентрация активных атомов обычно составляет единицы или доли процента от полного числа атомов в среде, т.е. активное вещество в рассматриваемых типах лазеров представляет собой раствор или подобную ему среду слабой концентрации, подобной идеальному газу. Однако, по сравнению с газовыми лазерами, концентрация отдельных частиц в твердотельных и жидкостных лазерах всё же намного превышает концентрацию в газовых, что позволяет достигнуть большей плотности инверсии населённостей и большого удельного энергосъёма. Однако, существенным недостатком  таких лазеров, из-за особенностей активного вещества, является ограничение способов накачки, практически единственным способом является облучение вещества светом (оптическая накачка).

Энергетические уровни  отдельных атомов в твёрдом и жидком телах находятся в поле, создаваемом всеми остальными, близко расположенными, атомами, что приводит к существенному отличию энергетической структуры от уровней энергии изолированных атомов. Это вызывает расщепление отдельных дискретных уровней и превращению их в энергетические зоны или полосы. Особенно это характерно для уровней энергии, соответствующей внешним электронам в атоме.

Основными требованиями, которым должны удовлетворять матрицы лазерных диэлектриков, являются следующие условия:

Матрица должна обладать хорошими оптическими свойствами – оптической однородностью, прозрачностью для лазерного излучения, поглощением в области излучения источника накачки.

Матрица должна быть согласована с активатором, чтобы можно было вводить заданный активатор в регулируемых количествах без нарушения её механических и оптических свойств.

Матрица должна обладать хорошей теплопроводностью, чтобы исключить термические деформации и термооптические искажения.

Матрица должна обладать высокой стойкостью по отношению к лазерному излучению и мощному излучению накачки.

Наилучшими свойствами обладают: рубин (Al2 O3 : Cr3+), алюмоиттриевый гранат с примесью неодима (Y3 Al5 O12 : Nd3+), стекло с неодимом, иттербий - эрбиевое стекло, алюминат иттрия с неодимом (Y AlO3 : Nd3+) и ряд других соединений.

При ламповой оптической накачке наибольшей КПД получен в лазере на стекле с примесью неодима (8%).

Источники накачки

Спектр излучения источника всегда находится в области частот больших частоты излучения лазера, т.е. излучение лампы накачки смёщено в более коротковолновую часть спектра. В силу этого для генерации лазерного излучения в видимом диапазоне необходимо, чтобы лампа накачки излучала свет в области фиолетовых и ультрафиолетовых длин волн. Для этого необходимы источники с высокой температурой поверхности

Наиболее важными параметрами таких источников являются: КПД, спектральный состав излучения, предельно допустимая мощность (энергия). КПД – л определяется как отношение излучаемой энергии -Uл к потребляемой электрической энергии -Uе , т.е.  л = Uл / Uе

Как правило, для накачки твердотельных лазеров используются импульсные газоразрядные лампы, заполненные ксеноном или парами ртути или галогенные лампы накаливания, в которых лампа заполняется парами йода или фтора, или же смесью различных галогенов. Наиболее распространены лампы с йодным циклом. Галогенные лампы в основном используются для накачки в непрерывном режиме. Галогены восстанавливают накальную нить и предотвращают её распыление. В процессе горения лампы при высокой температуре происходит распыление вольфрамовой нити. В результате происходит затемнение поверхности стеклянного баллона за счёт оседания распылённого вольфрама. Галогены вступают в реакцию с парами вольфрама, и образующееся соединение возвращается на нить, где происходит восстановление вольфрама.

На рисунках 20.2, 20.3, 20.4 приведены характерные спектры излучения ртутной, ксеноновой газоразрядных ламп и лампы накаливания с йодным циклом.

Системы оптической накачки. Создание инверсии населённостей в активной среде, достаточной для лазерной генерации, требует весьма интенсивного её облучения. Пороговые энергии облучения достигают десятков ватт на квадратный сантиметр. Такие энергии облучённости активного вещества более просто получать в импульсном режиме. Система оптической	 накачки, обеспечивающая создание лазерной генерации, содержит в общем случае лампу накачки и светооптические элементы, концентрирующие лучистый поток, испускаемый лампой накачки, на активном элементе. Эффективность системы накачки можно определить как отношение поглощаемого в активном материале лучистого потока к мощности, потребляемой всеми лампами накачки. Несколько видов систем оптической накачки представлено на рисунке 20.5, где 1 – активная среда, 2 – лампа накачки, 3 – зеркальная поверхность, 4 – оптический фильтр.

Поглощение энергии в образце может быть значительно увеличено при многократном прохождении его излучением накачки, что реализуется в системах с плотным заполнением, в которых поперечные размеры отражателя малы (рисунке 20.6, где 1 – активная среда, 2 – отражатель, 3 – лампа накачки). Эффективность системы с плотным заполнением оказывается примерно такой же, как и в случае эллиптического рефлектора. Однако, она проще в изготовлении. Достоинство эллиптических отражателей заключается в возможности расположения активного образца на значительном расстоянии от лампы, что важно для мощных лазеров.

Рубиновый лазер.

Первый лазер был создан на основе искусственного кристалла рубина. Рубиновые лазеры, в настоящее время, являются одними из наиболее распространённых твердотельных оптических генераторов. Рубин отличается высокой химической стойкостью, механической прочностью и высокой теплопроводностью. Эти качества и обусловили широкое использование рубина в лазерных устройствах.

Рубин – это кристаллический минерал, основу которого составляет решётка Al2O3 с внедрёнными в нее трёхзарядными ионами хрома Cr3+, которые замещают часть ионов алюминия Al3+. Содержание хрома, как правило, колеблется в пределах от 0,05 до 0,5 %. Чем больше хрома – тем более красный оттенок имеет рубин.

3

Схема таких энергетических уровней иона хрома приведена на рисунке 20.9, где энергия указана в см, 1см =1.24 10эВ Это достаточно сложная система энергетических уровней практически может быть приведена к классической трёхуровневой квантовой системе.

Длины волн для середины полос поглощения равны 0,56 мкм (560 нм) для нижнего уровня 3 и 0,41 мкм (410 нм) для верхнего уровня 3, а ширина каждой из них составляет около 0,1 мкм (100 нм). Поглощение в рубине зависит от направления распространения света относительно оптической оси кристалла. Ионы хрома, поглощая энергию накачки в зелёной ( ~ 0,56 мкм) и синей (  ~ 0,41 мкм) полосах оптического спектра, переходят в возбуждённое состояние. Спектр поглощения рубина представлен на рисунке 20.10 , где две кривые соответствуют двум ориентациям падающего излучения относительно оптической оси кристалла (║ - падающий свет параллелен оси кристалла, ┴ - падающий свет перпендикулярен оси кристалла). Время жизни ионов хрома Cr3+ в состояниях 3 составляет 5·10-8  с. Основная часть возбуждённых на уровне 3 ионов хрома (~75%) за счёт безызлучательного распада, переходит на метастабильный уровень 2. Остальные 25% возбуждённых ионов переходит в исходное состояние 1. Уровень 2 состоит из двух близко расположенных подуровней, разность энергий между которыми приблизительно составляет 3,6·10-3 эВ (29 см-1). Оба подуровня находятся в тепловом равновесии, и в соответствии с распределением Больцмана населённость нижнего подуровня больше верхнего подуровня. Перераспределение частиц между подуровнями и восстановление равновесного состояния происходит с постоянной времени ~ 10-7 с. Верхний подуровень подпитывает нижний, непрерывно восполняя уход возбуждённых частиц из нижнего состояния. Накопление возбуждённых частиц на уровне 2 и, следовательно, получение инверсии населённостей возможно благодаря большому (3·10-3 с.) времени жизни частиц на этом уровне. Процесс накопления активных частиц будет продолжаться до тех пор, пока населённость второго уровня не превысит пороговую. Генерация возникает при выполнении условия  N2 – (g2/g1)·N1 ≥ 0. Расчёты показывают, что в режиме генерации колебаний в лазере на рубине на втором уровне должно находиться не менее трети от общего числа всех активных частиц. В рубиновом лазере из-за наличия двух подуровней 2 генерация осуществляется на двух линиях, которые обозначаются R1 и R2 (рисунок 20.9). Длина волны этих линий зависит от температуры кристалла, так как. температура изменяет характер внутри решетчатого расщепления основного состояния. Зависимость длины волны генерации от температуры кристалла является специфической особенностью твердотельных лазеров. Длина волны генерации на рубине при комнатной температуре на линии R1 = 694,3 н, а на линии R2 = 692,9 нм. Показатель поглощения  в полосах уровней 3 составляет 2…4 см-1 при оптимальном содержании хрома Cr+. Поэтому диаметр активного рубинового элемента не должен превышать 2 см. Обычно применяют искусственные стержни диаметром около 10 см, оптическая ось которых составляет угол 90° или 60° с осью стержня. Лазерное излучение в этих случаях линейно поляризовано с вектором электрического поля, расположенным перпендикулярно плоскости, проходящей через оптическую ось и ось стержня. Пороговое значение объёмной плотности энергии накачки в рубиновом лазере на полосе с  ~ 0,56 мкм составляет величину ~3 Дж/ см2 . Удельный съём энергии в режиме свободной генерации составляет 0,2…0,25 Дж/ см, КПД ~ (1 – 2)%. Низкий КПД рубинового лазера обусловлен его работой по трёхуровневой схеме.

Лазеры на средах, активированных неодимом.

В активированных средах с примесью редкоземельных элементов в качестве генерирующих центров реализуется работа по четырехуровневой схеме, а не по трехуровневой, как в лазере на рубине. Строение энергетических уровней редкоземельных элементов в отличие в лазере на рубине. Структура энергетических уровней редкоземельных элементогв в отличие от иона хрома позволяет реализовать работу квантового генератора по четырехуровневой схеме, что улучшает КПД и некоторые другие параметры твердотельных лазеров.

Материалы на основе иттрийалюминиевого граната Y3Al5О12, вольфрамата кальция CaWO4 и стекол с примесями иона неодима Nd3+, а также фториевого кальция CaF2 с двухвалентным ионом диспрозия DY2+ или трехвалентного иона урана U3+ требуют сравнительно малой энергии возбуждения, поскольку работают по 4-х уровневой схеме.

Диаграмма энергетических уровней Nd3+ в решетке CaWO4 приведена на рисунке 20.11, где показаны сравнительно узкие полосы поглощения в видимой (λ ~ 0,58 мкм) и ближней инфракрасной (λ ~ 0,74; 0,81; 0,88 мкм) областях спектра. Эти полосы поглощения выполняют роль третьего уровня (см. рис. 17.2, б). Наиболее интенсивная полоса поглощения с максимумом λ = 0,58 мкм имеет ширину около 0,002 мкм. Полосы с λ ~ 0,81 мкм и 0,88 мкм очень удобны для накачки полупроводниковыми лазерами и светодиодами на основе арсенида галлия. Возбужденные за счет энергии источника накачки ионы неодима на уровне 3 быстро переходят на метастабильный уровень 2, время жизни которого велико (τ24 = 0,23 мс), и накапливаются на нем, создавая инверсию населенностей относительно уровня 4.

Рабочие лазерные переходы с уровня 2 возможны в состояние 4I15/2, 4I13/2, 4I11/2, 4I9/2, но наиболее сильным является переход 4F3/2 -  4I11/2 (уровень 4) с λ = 1,06 мкм. Уровень 4, являющийся нижним рабочим лазерным уровнем, расположен примерно на 0,25 эВ выше основного состояния 1. С уровня 4 ионы быстро безызлучательно переходят в состояние 1, что обеспечивает эффективное опустошение нижнего рабочего уровня и повышает инверсию населенностей на уровне 2 по отношению к уровню 4.

Помимо кристаллических матриц широко используются активные среды на основе стекол с примесью редкоземельных элементов, чаще всего Nd3+. Стекла являются аморфными средами и по сравнению с рассмотренными ранее обладают более высокой оптической однородностью, технологичностью, возможностью изготовления активных элементов больших размеров и возможностью введения примеси в необходимых, для получения большой мощности, концентрациях с равномерным распределением по объему. К наиболее заметным недостаткам стекол как активных элементов относятся: низкая теплопроводность, высокий температурный коэффициент, ограниченная область оптической прозрачности (0,33…2,5 мкм), которая при введения примеси еще более сужается.

Длина активных элементов на стеклах может достигать 1 м с поперечным сечением более 500 см2 (диаметр около 25 см.). С помощью таких элементов при большой концентрации активной примеси можно получать большую энергию импульсов (до нескольких тысяч джоулей). Однако величина снимаемой мощности с активных стеклянных сред ограничена низкой теплопроводностью стекол. С помощью стекол генерируют сверхкороткие световые импульсы длительностью до 5·10-13 с мощностью в импульсе до 1013 Вт и более. КПД лазеров на стеклах выше, чем на гранатах. Он достигает значений порядка 8-10%.

Режим свободной генерации. При работе твердотельных лазеров реализуется два режима работы: режим свободной генерации, когда в резонатор не вводятся управляющие элементы и режим модулированной добротности, когда в лазер вводятся управляющие элементы. Лазерное излучение в режиме свободной генерации  часто носит нерегулярный характер с наличием серии релаксационных импульсов (пичков), положение которых во времени меняется случайным образом. При нестационарном импульсном режиме генерации характерные времена пичков короче времени релаксации рабочих уровней активной среды. Рассмотрим качественную картину процесса нестационарной свободной генерации в твердотельном лазере . При использовании импульсной газоразрядной лампы накачки энергия излучения накачки -Р изменяется во времени как показано на рисунке 20.16., а длительность импульса излучения составляет 0,1-1 мс.

После включения накачки под воздействием излучения накачки населенность верхнего рабочего уровня будет возрастать и в некоторый момент, достигнет пороговой величины N2 пор., при которой возникает генерация (рисунок 20.16,б).  Время задержки tЗ  лазерной генерации относительно включения лампы накачки составляет величину порядка 10-5 - 10-4 с.  Дальнейшее возрастание N2 вызывает быстрый рост интенсивности электромагнитного поля на частоте генерации, что приводит к увеличению вероятности индуцированных переходов с верхнего лазерного уровня N2, которая прямо пропорциональна плотности излучения. В результате уменьшается населенность N2 и соответственно инверсия  населенностей. Более подробно этот процесс выглядит следующим образом. В начальной стадии генерации, когда сразу же после времени запаздывания энергия индуцированного излучения мала, незначительно  и число индуцированных переходов. Под действием энергии накачки продолжается накопление частиц на верхнем уровне перехода. Поскольку интенсивность индуцированных переходов непрерывно растет, начиная с некоторого момента времени, поступление частиц на верхний уровень за счет накачки оказывается недостаточным из-за интенсивных индуцированных переходов. Поэтому с этого момента времени N2 начинает уменьшаться до тех пор, пока не снизится до N2пор (рисунок 20.16,б). При   N2 < N2пор условие баланса амплитуд не будет выполняться и генерация сорвется. После этого вновь будет происходить накопление возбужденных частиц на верхнем рабочем уровне, и процесс начинает повторяться. Возникает следующие импульсы и т.д. Как правило, излучение - Ртвердотельных лазеров состоит из последовательности нерегулярных по амплитуде и временному положению импульсов – «пичков» (рисунок 20.16, в) Рассмотренный процесс генерации часто наблюдается и во многих генераторах непрерывного режима. Причины возникновения незатухающих случайных колебаний могут быть самыми разнообразными. Они могут быть обусловлены нестабильностью параметров лазера, взаимодействием различных мод при многомодовой генерации, пространственной неоднородностью накачки и ее пульсациями, наличием неоднородностей в кристаллах и другими факторами. Длительность пичков составляет 0,1…10 мкс.

Режим модулированной добротности. Режим модулированной добротности реализуется при импульсной работе лазера, когда за сравнительно большой промежуток времени происходит накопление частиц на верхнем рабочем уровне активного вещества за счет энергии накачки, при этом для предотвращения лазерной генерации в процессе накачки в резонатор вводятся элементы (затворы), управляющие его добротностью. Эти управляющие элементы по сути дела регулируют моменты времени, когда выполняются условия баланса амплитуд и фаз. В качестве элементов управляющих добротностью используя механические, электрооптические и пассивные затворы. После того как населенность верхнего уровня достигнет больших значений, затвор выключается (убирается), добротность резко возрастает, условия баланса фаз и мощности выполняются, и возникает мощный короткий импульс излучения. Лазеры с управляемой добротностью позволяют получить импульсы света с длительностью 10-7 - 10-9 с и менее при пиковой мощности излучения до 1012 Вт. Диаграммы, поясняющие процессы в лазере с модулированной добротностью, представлены на рисунке 20.17, где представлены временные зависимости мощности источника накачки Рн, изменения добротности Q, населенности  верхнего уровня рабочего перехода N2 и мощности излучения лазера Ризл . За счет введения затвора к моменту включения источника накачки существенно увеличиваются потери в резонаторе, его добротность Q мала. В этом состоянии с малой добротностью пороговая населенность верхнего рабочего уровня N2пор будет больше по сравнению с пороговой населенностью при отсутствии затвора, и она не может реализоваться при данной мощности накачки Рн. В результате под действием источника накачки будет происходить постоянное накопление активных частиц на верхнем уровне. Через некоторое время t1 населенность N2  достигнет максимального значения для данной Рн.

Приближенно можно считать, что вся энергия, которая в режиме свободной генерации излучалась пичками к моменту t1 будет накоплена в активном элементе.

В момент t1, когда N2 = N2max затвор выключается, добротность Q резко возрастает. При этой возросшей добротности N2max >> N2пор, где N2пор – пороговая населенность верхнего лазерного уровня для возросшей добротности оптического резонатора. В результате происходит лавинообразное нарастание энергии лазерного излучения. Вся запасенная на рабочем лазерном переходе энергия излучается в одном коротком импульсе. Исследования показывают, что длительность импульса лазерного излучения  в режиме модулированной добротности примерно на 2 порядка меньше длительности каждого пичка при свободной генерации. Режим модуляции добротности, может осуществляться не обязательно при импульсной, но и при непрерывной накачке. Физические процессы будут такие же, как и при импульсной накачке. При включении затвора происходит накопление частиц на верхнем энергетическом уровне аналогично режиму модулированной добротности при импульсной накачке. После выключения затвора формируется мощный кратковременный импульс излучения, за тем процессы повторяются.

В режиме модулированной добротности на характеристики излучения лазера существенное влияние оказывает скорость изменения добротности резонатора с помощью управляющего элемента при переходе его из закрытого в открытое состояние. Экспериментальные исследования показывают, что при низкой скорости изменения добротности вместо одного импульса может излучаться пачка импульсов с убывающей во времени амплитудой. Такая структура лазерного излучения связана со свойствами индуцированных излучательных переходов. Многоимпульсная генерация в режиме модулированной добротности является нежелательным явлением из-за ухудшения характеристик лазерной системы. Для получения одноимпульсного излучения необходимо изменять добротность резонатора таким образом, чтобы она принимала установившиеся значения после окончания формирования первого импульса, т.е. управляющий элемент должен полностью изменять добротность резонатора за время t соизмеримое с длительностью генерируемого импульса t ≈ 10-7  - 10-9 с.

Отметим наиболее типичные методы модуляции добротности лазеров.

Механические методы. Для реализации режима модуляции добротности используется метод, основанный на механическом вращении одного из зеркал резонатора. В механических затворах обычно используется не плоское или сферическое зеркало, а треугольная призма с полным внутренним отражением. Возбуждение колебаний в таком резонаторе возможно лишь в интервалы времени, когда угол между плоскостями зеркал не превышает несколько угловых минут. Время переключения добротности 10-7 с можно реализовать при скоростях вращения призмы ~ 30000 об/мин. Включение лампы накачки синхронизируется с вращением зеркала. Разряд в лампе начинается за время t1, до того как зеркало придет в положение соответствующее максимальной добротности резонатора. Использование призмы полного внутреннего отражения вместо плоского зеркала вызвано тем, что небольшие случайные колебания призмы вокруг горизонтальной оси не сказываются на работе лазера, что очень важно при эксплуатации такого затвора.

2. Электрооптические методы. Электрооптические затворы (модуляторы) работают на основе использования двойного лучепреломления в кристаллах, возникающего при воздействии электрического поля, и поляризационной призмы. Поляризационная призма играет роль поляризатора при распространении света от активной среды и роль оптического анализатора для отраженного света. Плоскополяризованное излучение в модуляционном кристалле преобразуется в излучение с эллиптической поляризацией и разлагается призмой на два пучка. Когда к модуляционному кристаллу напряжение не приложено, почти весь световой поток сосредоточен в одном световом пучке и выводится из резонатора. Когда подается напряжение на кристалл, часть светового потока возвращается в активное вещество и при напряжении на кристалле равном некому критическому, энергия проходящего через кристалл излучения (второй световой пучок) принимает максимальное значение. В качестве электрооптической среды в затворах широко применяются кристаллы дигидрофосфата калия (KDP) и рубидия (RDP). К достоинствам электрооптических затворов следует отнести высокое быстродействие, высокую стойкость к воздействию мощного оптического излучения, отсутствие подвижных частей и возможность электрического управления.

3. Фототропные управляющие затворы. Такие затворы представляют собой нелинейную оптическую среду, для которой коэффициент поглощения излучения существенно уменьшается при возрастании проходящей через нее мощности. Наиболее часто в этом случае применяют просветляющие красители. Эффект просветления определяется переходом поглощающих молекул красителя в возбужденное состояние и связанным с этим уменьшением показателя поглощения. Этот тип модуляторов является пассивным в отличие от первых двух.

Энергетические характеристики лазеров. Энергия, излучаемая твердотельными лазерами, определяется энергией накачки и потерями в резонаторе, прежде всего коэффициентом пропускания полупрозрачного зеркала. Зависимость мощности излучения лазера на рубине и алюминий-иттриевом гранате представлена на рисунке 20.18 (а – импульсный режим, б – непрерывный режим). В принципе можно сказать, что энергия излучения пропорциональна превышению энергии накачки над пороговым ее значением. Ее линейная зависимость от мощности источника накачки определяется свойствами индуцированных переходов, вероятность которых прямо пропорциональна плотности энергии электромагнитного поля.

Как следует из энергетических диаграмм для рубиновых и неодимовых лазеров инверсная населенность на рабочих уровнях определяется заселенностью энергетических полос 3 (рисунки 20.9, 20.11). Энергетические полосы заселяются за счет индуцированного поглощения энергии накачки и, следовательно, их населенность прямо пропорциональна плотности энергии излучения лампы накачки. Таким образом, инверсная населенность на рабочем переходе и, следовательно, мощность излучения лазера линейно связана с мощностью (энергией) накачки. Используя выше приведенные рассуждения и зависимость Ризл = f (Рн)  коэффициент полезного действия лазера, работающего в непрерывном режиме, может быть определен соотношением

η = Ризл / Рн = С · (Рн - Рн пор ) / Рн ,

где Ризл – мощность излучения, Рн – мощность накачки, Рн пор. – пороговая мощность накачки, С – коэффициент, определяемый эффективность источника накачки, отражателя, потерями в резонаторе и пропусканием полупрозрачного зеркала, через которое выходит лазерное излучение.

Для лазеров импульсного режима выражение для КПД будет полностью аналогично, только вместо значений мощностей необходимо поставить соответствующие энергии. Рассмотрим характеристику влияния коэффициента пропускания полупрозрачного зеркала на энергию (мощность) излучения – Wизл. (рисунок 20.19). С увеличением пропускания зеркала (1 – r2), (где r2 – коэффициент отражения полупрозрачного зеркала) возрастают потери на излучение и пороговая энергия накачки Wн.пор, так как суммарные потери увеличиваются.

При (1 – r2) = 0, энергия во внешнее пространство не выводится, она полностью остается в резонаторе. С ростом коэффициента пропускания до (1 – r2)опт энергия излучения Wизл. увеличивается за счет возрастания доли выводимой энергии. Снижение Wизл при дальнейшем увеличении (1 – r2) обусловлено уменьшением плотности потока излучения в активной среде, а, следовательно, и уменьшением вероятности индуцированных переходов, что приводит к уменьшению числа фотонов, генерируемых в активной среде. Для частичной компенсации описываемых процессов, определяющих суммарные потери, необходимо при увеличении (1 – r2) увеличивать Wн пор. Коэффициент пропускания (1 – r2)опт для большинства лазеров колеблется в пределах 20-60%, но для очень мощных лазеров он может достигать значений близких к 90 %. В последнем случае полупрозрачное зеркало вообще может отсутствовать. Его роль выполняет торцевая поверхность активного кристалла, отражающая 5-8 % падающего на нее излучения. На энергетические и спектральные характеристики твердотельных лазеров сильное влияние оказывает температурный режим активной среды. Изменение температуры активной среды влияет на пространственное распределение ионов в активном кристалле, что приводит к изменению внутреннего электрического поля, которое участвует в формировании энергетического спектра активных веществ. Можно отметить несколько эффектов влияния на параметры лазеров изменения температуры активного кристалла:

1. Нарушается положение энергетических уровней, что вызывает изменение длины волны излучения;

Существенно расширяется спектральная линия и, следовательно, монохроматичности излучения лазера;

3. Уменьшается величина излучаемой энергии и КПД лазера из-за расширения контура спектральной линии излучения;

Происходит ограничение максимальной частоты повторения импульсов лазерного излучения из-за изменения удельной теплоемкости и теплопроводности активной среды, а также из-за снижения эффективности системы охлаждения.