Лекция 14.

Жидкостные лазеры.

Полупроводниковые инжекционные лазеры. Основные особенности. Лазеры на ДГС. Характеристики, применение.

Жидкости, как и твердые вещества, используемые в лазерах, как уже указывалось ранее, являются диэлектриками в конденсированной фазе, т.е. по своим физико-химическим свойствам эти среды близки друг к другу, например, стекло по существу представляет собой переохлажденную жидкость.

в этом случае реализуется целый ряд достоинств по сравнению с другими средами. К таким преимуществам можно отнести: легкость получения активной среды с требуемыми характеристиками, простота изменения ее состава, возможность прокачки среды для поддержания ее в высокоэффективном состоянии, легкость охлаждения при большой мощности генератора, оптическая однородность и т.д.

Многочисленные исследования различных жидкостей позволили реализовать лазерную генерацию лишь в относительно небольшом их количестве, при этом лазеры на этих средах, как правило, уступают твердотельным лазерам по своим рабочим характеристикам, за исключением жидкостных лазеров на органических красителях.

Эти лазеры не имеют аналогов с точки зрения возможности плавной перестройки длины волны генерации в очень широком диапазоне – во всей видимой области спектра, включая ближний ультрафиолетовый и инфракрасный диапазоны, при этом реализуется излучение с очень высокой монохроматичностью, достигающей 1…1,5 МГц. Лазеры на органических красителях, работающие в непрерывном и импульсивном режимах, имеют энергию в импульсе до нескольких сотен джоулей и мощность в десятки ватт в непрерывном режиме. КПД лазеров на органических красителях достигает десятков процентов при лазерной накачке. В лазерах на красителях активное вещество создается на основе молекул органических красителей в органических растворителях или воде. Органические красители обладают интенсивные полосами поглощения в видимой области спектра, что и определяет их насыщенную окраску. Эти свойства краситель проявляет как в жидких, так и твердых растворах. В кристаллической фазе указанные свойства сильно ослабевают. Структура молекулы красителя содержит бензольные (С6Н6), пиридиновые (С6Н5N), азотные (С4Н4N2) и другие кольцевые структуры.

Наибольшее распространение в лазерах на органических красителях получил краситель– родамин 6G, структура которого представлена на рисунке 20.12. Структура энергетических уровней молекул органических красителей включает разрешенные значения электронных, колебательных и вращательных состояний. Каждому электронному состоянию соответствует набор колебательных уровней энергии, а каждому электронно-колебательному состоянию полоса вращательных уровней. Полная энергия молекулы с достаточной степенью точности может быть определена как Е = Еэл + Екол + Евр, где Еэл – энергия электронных состояний, Екол – энергия колебательных состояний, Евр – энергия вращательных уровней.

Эти энергетические состояния находятся в следующем соотношении:

Е эл: Екол: Евр = 1: √(m/M) : (m/М),

где m – масса электрона, М – порядка суммы массы ядер атомов, входящих в состав молекулы.

Отношение m/М лежит в пределах 10 –3 – 10 –5 . Энергетические уровни электронных состояний по порядку величины равны (1-3) эВ, колебательных – (10 -2 – 10 -1) эВ, а вращательных – (10 - 4 – 10 - 3)эВ.

Колебательные и вращательные состояния перекрываются друг с другом, образуя энергетические полосы для определенных электронных состояний, которые являются мультиплетными. Мультиплетность– это степень вырождения квантового состояния атома или молекулы, характеризуемого заданным значением полного спинового  момента. В лазерах на красителях используются две группы мультиплетных состояний: синглетные (S) и триплетные (Т) состояния. Синглетные состояния имеют антипараллельную ориентацию спинов с общим спином  S = 0, а триплетные параллельную ориентацию спинов, когда спин S = 1. Структура энергетических мультиплетных уровней органического красителя представлена на рисунке 20.13, где сплошными вертикальными линиями изображены излучательные, а волнистыми – безызлучательные переходы; колебательные уровни энергии в синглетных S0,  S1, S2 и триплетных Т1 и Т2  - электронных состояниях выделены жирными линиями.

Каждое электронное состояние S1,  S2, Т1 и Т2  расщепляемо на серию колебательных подуровней, рядом с которыми располагаются уровни вращательных энергетических состояний. В соответствии с квантово-механическими правилами отбора по спину оптические переходы разрешены между энергетическими состояниями с одинаковой мультиплетностью, т.е. в рассматриваемом случае синглет - синглетные (S-S) и триплет-триплетные (Т-Т). Синглет-триплетные и триплет=синглетные переходы запрещены и их вероятность на три порядка меньше, чем разрешенные S-S и T-T переходы.

В равновесных условиях молекулы красителя находятся в основном состоянии Sо и распределены по колебательно-вращательным подуровням в пределах энергий ~ кТ. При облучении красителя источником накачки происходит поглощение оптического излучения, и молекулы переходят с уровней основного состояния на колебательно-вращательные уровни возбужденного состояния S1. Поскольку ширина энергетических полос около состояния S0 и S1 велика, то спектр поглощения на этих уровнях будет представлять достаточно широкую полосу. Для красителя родамин – 6G этот спектр соответствует кривой 1 на рисунке 20.14, где интенсивность поглощения характеризуется сечением поглощения фотона -. С верхних энергетических подуровней состояния S1 молекула очень быстро за время ~ 10-12 с в результате релаксационных безызлучательных процессов переходит на нижние подуровни S1 и затем из S1 в S0 как излучательно, так и безызлучательно. Спектр спонтанной люминесценции (флуоресценции) красителя изображен кривой 2 на рисунке 20.14, где -спектральная плотность светового потока, вызванного флуоресценцией. Время жизни при излучательных переходах S1 - S0 порядка 10–9 с. Спектр люминесценции представляет широкую полосу, смещенную в длинноволновую область относительно спектра поглощения.

Для получения инверсной населенности в лазерах на красителях используют оптическую накачку либо с помощью импульсных  газоразрядных ламп, либо с помощью лазеров. Так как основным достоинством рассматриваемого типа лазеров является перестройка частоты в широком диапазоне, то наиболее часто в лазерах на красителях применяют лазерную накачку от различного типа газовых лазеров, излучение неодимового лазера на вторыех гармониках, импульсные газоразрядные лампы и т.д.

Генерация в лазерах на органических красителях осуществляется по 4-х уровневой схеме между уровнями S1 и S0 . Под воздействием интенсивной накачки достигается инверсия населенности между нижними уровнями полосы S1 и верхними S0 . Высокорасположенные подуровни S0 не заселены за тепловой релаксации и их опустошение осуществляется весьма эффективно. Триплетные состояния Т1 и Т2  играют негативную роль в получении инверсии и, соответственно лазерной генерации. С верхнего состояния S1 молекулы красителя могут безызлучательно перейти в Т1 и не участвовать в индуцированном излучении, хотя вероятность этого перехода меньше вероятности лазерного. Состояние Т1  является метастабильным, т.е. переход Т1  - S0  запрещен и поэтому молекулы накапливаются в этом состоянии. В большинстве  красителей разрешенные переходы Т1  - Т2  и S1 - S0 близки по энергии, поэтому молекулы из состояния Т1  легко переходят в Т2, поглощая энергию излучения лазерного перехода. Это паразитное поглощение может приводить к срыву генерации .

Спектр излучения лазера определяется не только молекулами красителя, но и характеристиками резонатора. Для осуществления перестройки частоты лазера в широком диапазоне внутрь резонаторов вводят частотно-селективные элементы..

Вероятность оптических переходов S1 - S0 велика, поэтому усиление для лазеров на красителях весьма значительны, примерно на два порядка выше, чем в твердотельных неодимовых и рубиновых лазерах, т.е. объем активной среды в жидкостных лазерах на красителях значительно меньше, чем в твердотельных.

Из-за интенсивной накачки и большой плотности лазерного излучения происходит быстрое разложение красителя. Чтобы избежать этого, необходимо осуществлять быструю прокачку активной жидкости, реализуя ее полную смену в активной области за время в несколько микросекунд.

Перестройку частоты излучения можно осуществлять за счет введения внутрь резонатора призм, дифракционных решеток, фильтров и других, специальных частотно-селективных элементов. В качестве иллюстрации на рисунке 20.15. приведена схема лазера на красителе с ламинарным потоком. В этом лазере резонатор образован отражателем 3 с высоким коэффициентом отражения (~ 98 %) и плоским выходным зеркалом –7 с коэффициентом отражения порядка 95%. Вспомогательное зеркало 5 с коэффициентом отражения 100 % служит для изменения габаритов лазера и обеспечивает сильную направленность выходного излучения 8. Излучение накачки 1 направляется на активную среду поворотным зеркалом 2. Поток красителя 4 направлен перпендикулярно к плоскости рисунка и для уменьшения потерь на отражение расположен под углом Брюстера к направлению излучения накачки. Селективный элемент -6 осуществляет перестройку длины волны лазера.

КПД лазеров на органических красителях при накачке лазерным излучением достигает 25 – 30% и 1% при использовании в качестве накачки импульсных ламп. Мощность излучения в непрерывном режиме порядка нескольких Вт, а в импульсном – несколько МВт при длительности импульса порядка 20 нс и частоте повторения до 200 Гц, перекрытие диапазона длин волн от 0,34 до 1,17 мкм при подборе различных красителей. Расходимость выходного лазерного излучения составляет 2…5 мрад. Диапазон перестройки для каждого из красителей равен 40…80 нм. Ширина спектра лазерного излучения ~ 10 нм при отсутствии диспергирующих элементов внутри резонатора.

В инжекционном полупроводниковом гомолазере активным элементом служит монокристалл арсенида галлия GaAs в форме параллелепипеда с размером сторон в несколько десятых долей миллиметра. В монокристалле арсенида галлия создан электронно-дырочный переход. Монокристалл укрепляется в массивном медном корпусе; служащем для отвода тепла. Две противоположные грани полупроводниковой пластины, перпендикулярные плоскости перехода, образуют оптический резонатор. Отражающие поверхности резонатора чаще всего получают путем скола кристалла вдоль кристаллографической плоскости, что обеспечивает получение идеально ровных и параллельных поверхностей. Ввиду значительного коэффициента преломления света на границе воздух - арсенид галлия коэффициент отражения от поверхностей резонатора составляет величину ~0,3, что достаточно для реализации условий самовозбуждения. Остальные четыре грани полупроводникового кристалла, чтобы исключить возникновение паразитных колебаний, делают шероховатыми.

Зависимость выходной мощности излучения от мощности накачки.

При относительно небольших значениях мощности накачка Pн (тока инжекции) число активных частиц, а следовательно, и мощность излучения, растет практически линейно в зависимости от величины Pн. С дальнейшим ростом мощности накачки наблюдается быстрое уменьшение мощности излучения, что объясняется разогревом диода. При увеличении температуры плотность порогового тока, при котором начинается генерация, возрастает. Это связано с изменением функций распределения электронов и дырок в энергетических зонах. При повышении температуры из-за смещения уровня Ферми к границам зоны проводимости и валентной зоны уменьшается вероятность заполнения электронами верхних рабочих уровней в окрестности зоны проводимости, с которых происходят индуцированные переходы в валентную зону.

В инжекционных ОКГ расходимость луча зависит от материала, конструкции диодной структуры и ряда других факторов. Однако основной причиной, определяющей диаграмму направленности излучения, является дифракционная расходимость. Она определяется толщиной активного слоя инжекционного ОКГ. Оптическую модель ПКГ можно представить в виде активного тонкого плоского слоя толщиной d, заключенного между двумя пассивными областями  (рисунок 21.4).

Комплексная диэлектрическая проницаемость активной и пассивной областей различна и на границе указанных областей имеется скачек диэлектрической проницаемости (рисунок 21.4,б). Действительная часть диэлектрической проницаемости активного слоя как правило больше окружающих ее пассивных областей. В результате происходит внутреннее отражение электромагнитных волн на границах активного слоя и ограничение потока излучения в нем. Вне активного слоя имеется только волна поверхностного типа. Таким образом, диод подобен открытому диэлектрическому волноводу, характеристики которого и определяют диаграмму излучения. При относительно большой ширине d активного слоя возбуждаются не только продольные, но и поперечные типы колебаний высоких порядков вдоль оси х, диаграмма направленности которых имеет много лепестков сравнимой интенсивности. Поперечные типы колебаний по оси  х  формируют структуру луча ОКГ в вертикальной плоскости, т.е. в поперечном плоскости перехода сечении (рисунок 21.5). При малой толщине   диэлектрического волновода (активной области) происходит подавление поперечных типов колебаний по оси x .

Недостатки

Из-за различия диэлектрических проницаемостей активного слоя и окружающих его слоев возникает скачок диэлектрической проницаемости, что приводит к образованию волновода (световода). В двойных гетероструктурах диэлектрический волновод является симметричным, т.е. локализованные волны существуют при любой сколь угодно малой толщине.