Московский авиационный институт

(Государственный технический университет) «МАИ»

Факультет радиоэлектроники летательных аппаратов

Кафедра 406 «Радиофизика, антенны и микроволновая техника»

Курсовая работа по

«Антеннам и устройствам СВЧ»

Зеркальная параболическая антенна со спиральным облучателем

Выполнил:      студент гр. 04-427

Беляков Л.С.

Проверил:                к.т.н., доцент

Волков О.А.

Москва, 2008 г.

Оглавление

Задание  ……………………………………………………………………………………………………………  2

Введение ……………………………………………….…………………………………………………………  4

Расчёт облучателя  ……………………………………………………………………………………..……  5

Расчёт зеркала  ………………………………………………………………………………………………  11

Расчёт вращающегося сочленения  ……………………………………………………………...  19

Выбор линии питания  ……………………………………………………………………………………  23

Электрическая схема антенны  ……………………………………………………………………..  24

Расчёт КПД  ………………………………..……………………………………………………………….….. 25

Описание конструкции  …………………………………………………………………….…………… 26

Список литературы  ………………………………………………………………………….……………. 27

Введение

В настоящее время зеркальные антенны широко применяются в радиостанциях различного назначения – радиолокационных, навигационных, радиорелейных и в ряде других радиосистем СВЧ диапазона.

Зеркальные антенны являются антеннами оптического типа. Они состоят из облучателя и отражающего металлического или металлизированного зеркала. Облучатель располагается в центре зеркала и представляет собой слабонаправленный излучатель. Отражающее зеркало может быть выполнено в виде параболоида вращения или может иметь специальный профиль, обеспечивающий получение требуемой диаграммы направленности.

Зеркальные антенны нашли широкое применение благодаря следующим свойствам: сравнительной простоте конструкции; надёжности работы; надёжности работы; хорошим диапазонным свойствам (определяется диапазонностью облучателя); способности формировать диаграммы направленности различной формы.

Однако зеркальные антенны обладают рядом существенных недостатков. Механический способ широкоугольного сканирования требует громоздких и тяжёлых механизмов вращения. Уровень первых боковых лепестков составляет 15÷26 дБ.

В современных конструкциях зеркальных антенн могут быть приняты меры для ослабления или устранения вышеперечисленных недостатков.

Расчёт облучателя

Вид спиральной антенны выбираем по заданному диапазону волн. В задании дана требуемая полоса частот ±20% (диапазон частот 40%). Следовательно, ширина диапазона не превышает 55 %  и выбирается цилиндрическая спираль.

Длина витка спирали принимается равной средней длине волны заданного диапазона (обеспечивает осевое излучение)

L=λср=7 см

Шаг спирали находится из условия, учитывающего получение круговой поляризации поля

S=0,22∙λср=1.54 см

Зададим число витков спирали

n=5

Число витков спирали влияет на ширину диаграммы направленности облучателя. С ростом числа n главный лепесток диаграммы направленности становится уже. В нашем случае ДН должна обеспечивать одно из амплитудных распределений в раскрыве. Так же на число витков накладывается следующее ограничение 5≤n≤14, которое было получено на основании экспериментальных исследований. При n=5 главный лепесток ДН облучателя имеет наибольшую ширину из всех возможных вариантов.

Определим длину антенны

l=n∙S=5∙1.54=7.7 см

Радиус спирали находится из выражения

R=L2-S22π=72-1.5422π=1.087 см

Для расчёта диаграммы направленности цилиндрической спиральной антенны используем следующее приближённое выражение

Fθ=cosθsinπSnλ11-λS1.22L2-cosθn∙sinπSλ11-λS1.22L2-cosθ

Таблица результатов расчёта

| θ | F(θ) | Fнорм(θ) | ¦Fнорм(θ)¦ |
| --- | --- | --- | --- |
| -180 | -0,197 | -0,216 | 0,216 |
| -170 | -0,192 | -0,211 | 0,211 |
| -160 | -0,174 | -0,191 | 0,191 |
| -150 | -0,140 | -0,154 | 0,154 |
| -140 | -0,086 | -0,095 | 0,095 |
| -130 | -0,021 | -0,023 | 0,023 |
| -120 | 0,036 | 0,040 | 0,040 |
| -110 | 0,060 | 0,066 | 0,066 |
| -100 | 0,042 | 0,046 | 0,046 |
| -90 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| -80 | -0,024 | -0,026 | 0,026 |
| -70 | 0,013 | 0,014 | 0,014 |
| -60 | 0,127 | 0,140 | 0,140 |
| -50 | 0,302 | 0,332 | 0,332 |
| -40 | 0,496 | 0,545 | 0,545 |
| -30 | 0,672 | 0,738 | 0,738 |
| -20 | 0,805 | 0,885 | 0,885 |
| -10 | 0,884 | 0,971 | 0,971 |
| 0 | 0,910 | 1,000 | 1,000 |
| 10 | 0,884 | 0,971 | 0,971 |
| 20 | 0,805 | 0,885 | 0,885 |
| 30 | 0,672 | 0,738 | 0,738 |
| 40 | 0,496 | 0,545 | 0,545 |
| 50 | 0,302 | 0,332 | 0,332 |
| 60 | 0,127 | 0,140 | 0,140 |
| 70 | 0,013 | 0,014 | 0,014 |
| 80 | -0,024 | -0,026 | 0,026 |
| 90 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 100 | 0,042 | 0,046 | 0,046 |
| 110 | 0,060 | 0,066 | 0,066 |
| 120 | 0,036 | 0,040 | 0,040 |
| 130 | -0,021 | -0,023 | 0,023 |
| 140 | -0,086 | -0,095 | 0,095 |
| 150 | -0,140 | -0,154 | 0,154 |
| 160 | -0,174 | -0,191 | 0,191 |
| 170 | -0,192 | -0,211 | 0,211 |
| 180 | -0,197 | -0,216 | 0,216 |

Диаграмма направленности цилиндрической спиральной антенны

Диаметр диска экрана принимается равным 0.9÷1.1λср

В нашем случае диаметр диска экрана dэ=7.7 см

Диаметр провода спирали берётся порядка 0.03÷0.05λср

dсп=0.35 см

Длина провода Lпр=n∙L=5∙7=35 см

Входное сопротивление спирали почти чисто активное и определяется из выражения

Rвх≅140∙Lλ=140∙77=140 Ом

Поскольку входное сопротивление линии передачи 50 Ом, а сопротивление  спирали 140 Ом, то для согласования надо применить согласующее устройство.

В качестве согласующего устройства применим ступенчатый трансформатор. Ступенчатый трансформатор представляет собой каскадное включение отрезков линии передачи с различными волновыми сопротивлениями (рис. 1), но имеющими одинаковую длину l. Волновые сопротивления соседних ступенек отличаются на небольшую величину, и отражения от них невелики. Принцип работы ступенчатого трансформатора заключается в том, что всегда найдётся хотя бы пара ступенек, отражение от которых компенсируется. Чем больше ступенек, тем лучше согласование и шире полоса пропускания. Структура трансформатора определяется числом ступенек n, длиной ступеньки l и отношением волновых сопротивлений соседних ступенек.

Расчёт основных параметров ступенчатого трансформатора

Рабочий диапазон волн характеризуется коэффициентом его перекрытия

χ=λmaxλmin=8.45.6=1.5

Относительная ширина диапазона

∆=2λmax-λminλmax+λmin=28.4-5.68.4+5.6=0.4

Приведённое значение волнового сопротивления

ω=WспиралиWлинии=14050=2.8

Длина ступенек l определяется по формуле

l=λmin∙λmax2λmax+λmin=5.6∙8.42(8.4+5.6)=1.68 см

Зададим число ступенек n=2, так как требуется согласовать относительно небольшую полосу частот (±20%).

Уровень согласования, обеспечиваемый переходом, определяется коэффициентом T21матрицы передачи, равным

T21max=ω-1ω1tgnπ∆8+ctgnπ∆8=2.8-12.81tg2π∙0.48+ctg2π∙0.48=8.085∙10-6

Полученное значение позволяет по заданному перепаду волновых сопротивлений соединяемых линий ω и заданной ширине рабочего диапазона ∆ определить максимальный коэффициент отражения в линии

Γ21max=T21max1+T21max2=8.085∙10-61+8.085∙10-6=8.085∙10-6

Полученная величина нас вполне устраивает.

Найдём распределение коэффициентов отражения от ступенек в чебышевском переходе:

ρ0: ρ1=1:2c2

Где c=cosπ∆4=cos3.14∙0.44=1

ρ0: ρ1=1:2

2ρ01+2+1=ln2.8

ρ0=0.1287

ρ1=0.2574

Определим величины приведённых волновых сопротивлений

ω1=exp2ρ0=exp2∙0.1287=1.294

ω2=ω1∙exp2ρ1=1.294∙exp2∙0.2574=2.165

Определим волновые сопротивления отрезков

W1=ω1∙Wлинии=1.294∙50=64.7 Ом

W2=ω2∙Wлинии=2.165∙50=108.25 Ом

Расчёт зеркала

Для расчёта диаграммы направленности параболической антенны необходимо найти амплитудное распределение поля в раскрыве зеркала. По известной диаграмме направленности облучателя, используя метод геометрической оптики, можно рассчитать распределение амплитуды поля в раскрыве зеркала из соотношения

Aψ=Fψ1+cosψ2

Где  Fψ нормированная диаграмма направленности облучателя.

Таблица результатов расчёта

| Ψ | A(Ψ) | ¦A(Ψ)¦ |
| --- | --- | --- |
| -90 | 0 | 0 |
| -85 | -1,00E-02 | 1,00E-02 |
| -80 | -1,50E-02 | 1,50E-02 |
| -75 | -1,00E-02 | 1,00E-02 |
| -70 | 9,49E-03 | 0,009491 |
| -65 | 4,80E-02 | 0,048 |
| -60 | 1,05E-01 | 0,105 |
| -55 | 0,181 | 0,181 |
| -50 | 0,272 | 0,272 |
| -45 | 3,74E-01 | 0,374 |
| -40 | 4,82E-01 | 0,482 |
| -35 | 5,88E-01 | 0,588 |
| -30 | 6,89E-01 | 0,689 |
| -25 | 0,78 | 0,78 |
| -20 | 0,857 | 0,857 |
| -15 | 0,919 | 0,919 |
| -10 | 0,964 | 0,964 |
| -5 | 0,991 | 0,991 |
| 0 | 1 | 1 |
| 5 | 0,991 | 0,991 |
| 10 | 0,964 | 0,964 |
| 15 | 0,919 | 0,919 |
| 20 | 8,57E-01 | 0,857 |
| 25 | 0,78 | 0,78 |
| 30 | 0,689 | 0,689 |
| 35 | 5,88E-01 | 0,588 |
| 40 | 0,482 | 0,482 |
| 45 | 0,374 | 0,374 |
| 50 | 0,272 | 0,272 |
| 55 | 0,181 | 0,181 |
| 60 | 1,05E-01 | 0,105 |
| 65 | 4,80E-02 | 0,048 |
| 70 | 9,49E-03 | 0,009491 |
| 75 | -0,01 | 0,01 |
| 80 | -1,50E-02 | 0,015 |
| 85 | -1,00E-02 | 0,01 |
| 90 | 0 | 0 |

Формулы для расчёта диаграммы направленности синфазных круглых раскрывов известны только для относительно простых функций распределения поля вдоль раскрыва антенны. Вследствие этого приходится найденное распределение амплитуды поля в раскрыве зеркала аппроксимировать одной из функций, для которых известны направленности, УБЛ и другие параметры.

Построим на одном графике распределение амплитуды поля в раскрыве зеркала и несколько аппроксимирующих функций, положив ∆=0 (нормированное значение поля на краях раскрыва зеркала). Тем самым можно определить функцию, максимально точно совпадающую с реальнам распределением поля.

Aapr3xR=1-1-∆xR2

Aapr4xR=∆+1-∆cos2πx2R

Наибольшее совпадение обеспечивает третья аппроксимация.

Aapr3xR=1-1-∆xR2

Для неё известно ∆ обеспечивающий необходимый УБЛ

При ∆=0.6  уровень первого бокового лепестка  -19,8 (дБ)

Ширина ДН на уровне половинной мощности   62λ2R  (град)

Следовательно, по графику распределения амплитуды поля в раскрыве зеркала можно определить такой угол раскрыва зеркала, при котором нормированная величина поля на его краях составит 0.6, что обеспечит требуемый уровень боковых лепестков.

Определим по графику этот угол.

Угол раскрыва: ψ0=34.37°

Для выбранного амплитудного распределения известно соотношение для ширины диаграммы направленности в градусах:

2θ0,5=kλ2R

Выразим из него радиус раскрыва зеркала

R=kλ2∙2θ0,5=62∙72∙3,5=62 см

Фокусное расстояние f, радиус раскрыва R, и угол раскрыва ψ0связаны между собой геометрическим соотношением:

R=2f∙tgψ02

Выразим из этой формулы фокусное расстояние

f=R2∙tgψ02=622∙tg34.372=100.238 см

Глубина параболоида:  z0=R24f=9.587 см

Диаграмма направленности антенны, соответствующая выбранной аппроксимирующей функции.

FU=∆J1UU+21-∆∙J2UU2

Где J1U и J2U – функции Бесселя первого и второго порядка.

Таблица результатов расчёта

| U | F(U) | Fнорм(U) | ¦Fнорм(U)¦ |
| --- | --- | --- | --- |
| -10,00 | -1,75E-03 | -4,38E-03 | 0,00 |
| -9,80 | 1,33E-03 | 3,32E-03 | 0,00 |
| -9,60 | 4,55E-03 | 1,14E-02 | 0,01 |
| -9,40 | 7,78E-03 | 1,95E-02 | 0,02 |
| -9,20 | 1,10E-02 | 2,75E-02 | 0,03 |
| -9,00 | 1,40E-02 | 3,50E-02 | 0,04 |
| -8,80 | 1,60E-02 | 4,00E-02 | 0,04 |
| -8,60 | 1,80E-02 | 4,50E-02 | 0,05 |
| -8,40 | 0,019 | 4,75E-02 | 0,05 |
| -8,20 | 0,02 | 5,00E-02 | 0,05 |
| -8,00 | 0,019 | 4,75E-02 | 0,05 |
| -7,80 | 0,018 | 4,50E-02 | 0,05 |
| -7,60 | 0,015 | 3,75E-02 | 0,04 |
| -7,40 | 0,012 | 3,00E-02 | 0,03 |
| -7,20 | 7,98E-03 | 2,00E-02 | 0,02 |
| -7,00 | 3,11E-03 | 7,77E-03 | 0,01 |
| -6,80 | -2,39E-03 | -5,98E-03 | 0,01 |
| -6,60 | -8,32E-03 | -2,08E-02 | 0,02 |
| -6,40 | -0,014 | -3,50E-02 | 0,04 |
| -6,20 | -0,021 | -5,25E-02 | 0,05 |
| -6,00 | -0,026 | -6,50E-02 | 0,07 |
| -5,80 | -0,032 | -8,00E-02 | 0,08 |
| -5,60 | -0,036 | -9,00E-02 | 0,09 |
| -5,40 | -0,039 | -9,75E-02 | 0,10 |
| -5,20 | -0,041 | -1,03E-01 | 0,10 |
| -5,00 | -0,04 | -1,00E-01 | 0,10 |
| -4,80 | -0,038 | -9,50E-02 | 0,10 |
| -4,60 | -0,034 | -8,50E-02 | 0,09 |
| -4,40 | -2,70E-02 | -6,75E-02 | 0,07 |
| -4,20 | -1,70E-02 | -4,25E-02 | 0,04 |
| -4,00 | -4,78E-03 | -1,20E-02 | 0,01 |
| -3,80 | 1,00E-02 | 2,50E-02 | 0,03 |
| -3,60 | 2,80E-02 | 7,00E-02 | 0,07 |
| -3,40 | 4,80E-02 | 1,20E-01 | 0,12 |
| -3,20 | 7,00E-02 | 1,75E-01 | 0,18 |
| -3,00 | 0,094 | 2,35E-01 | 0,24 |
| -2,80 | 0,12 | 3,00E-01 | 0,30 |
| -2,60 | 0,147 | 3,68E-01 | 0,37 |
| -2,40 | 0,175 | 4,38E-01 | 0,44 |
| -2,20 | 0,203 | 5,08E-01 | 0,51 |
| -2,00 | 0,231 | 5,78E-01 | 0,58 |
| -1,80 | 0,259 | 6,48E-01 | 0,65 |
| -1,60 | 0,285 | 7,13E-01 | 0,71 |
| -1,40 | 0,31 | 7,75E-01 | 0,78 |
| -1,20 | 0,332 | 8,30E-01 | 0,83 |
| -1,00 | 0,352 | 8,80E-01 | 0,88 |
| -0,80 | 0,369 | 9,23E-01 | 0,92 |
| -0,60 | 0,382 | 9,55E-01 | 0,96 |
| -0,40 | 0,392 | 9,80E-01 | 0,98 |
| -0,20 | 0,398 | 9,95E-01 | 1,00 |
| 0,00 | 0,4 | 1,00E+00 | 1,00 |
| 0,20 | 0,398 | 9,95E-01 | 1,00 |
| 0,40 | 0,392 | 9,80E-01 | 0,98 |
| 0,60 | 0,382 | 9,55E-01 | 0,96 |
| 0,80 | 0,369 | 9,23E-01 | 0,92 |
| 1,00 | 0,352 | 8,80E-01 | 0,88 |
| 1,20 | 0,332 | 8,30E-01 | 0,83 |
| 1,40 | 0,31 | 7,75E-01 | 0,78 |
| 1,60 | 0,285 | 7,13E-01 | 0,71 |
| 1,80 | 0,259 | 6,48E-01 | 0,65 |
| 2,00 | 2,31E-01 | 5,78E-01 | 0,58 |
| 2,20 | 2,03E-01 | 5,08E-01 | 0,51 |
| 2,40 | 0,175 | 4,38E-01 | 0,44 |
| 2,60 | 0,147 | 3,68E-01 | 0,37 |
| 2,80 | 0,12 | 3,00E-01 | 0,30 |
| 3,00 | 0,094 | 2,35E-01 | 0,24 |
| 3,20 | 0,07 | 1,75E-01 | 0,18 |
| 3,40 | 0,048 | 1,20E-01 | 0,12 |
| 3,60 | 0,028 | 7,00E-02 | 0,07 |
| 3,80 | 0,01 | 2,50E-02 | 0,03 |
| 4,00 | -4,78E-03 | -1,20E-02 | 0,01 |
| 4,20 | -0,017 | -4,25E-02 | 0,04 |
| 4,40 | -0,027 | -6,75E-02 | 0,07 |
| 4,60 | -0,034 | -8,50E-02 | 0,09 |
| 4,80 | -0,038 | -9,50E-02 | 0,10 |
| 5,00 | -0,04 | -1,00E-01 | 0,10 |
| 5,20 | -0,041 | -1,03E-01 | 0,10 |
| 5,40 | -0,039 | -9,75E-02 | 0,10 |
| 5,60 | -0,036 | -9,00E-02 | 0,09 |
| 5,80 | -0,032 | -8,00E-02 | 0,08 |
| 6,00 | -0,026 | -6,50E-02 | 0,07 |
| 6,20 | -0,021 | -5,25E-02 | 0,05 |
| 6,40 | -0,014 | -3,50E-02 | 0,04 |
| 6,60 | -8,32E-03 | -2,08E-02 | 0,02 |
| 6,80 | -2,39E-03 | -5,98E-03 | 0,01 |
| 7,00 | 3,11E-03 | 7,77E-03 | 0,01 |
| 7,20 | 7,98E-03 | 2,00E-02 | 0,02 |
| 7,40 | 0,012 | 3,00E-02 | 0,03 |
| 7,60 | 0,015 | 3,75E-02 | 0,04 |
| 7,80 | 0,018 | 4,50E-02 | 0,05 |
| 8,00 | 0,019 | 4,75E-02 | 0,05 |
| 8,20 | 0,02 | 5,00E-02 | 0,05 |
| 8,40 | 0,019 | 4,75E-02 | 0,05 |
| 8,60 | 0,018 | 4,50E-02 | 0,05 |
| 8,80 | 0,016 | 4,00E-02 | 0,04 |
| 9,00 | 0,014 | 3,50E-02 | 0,04 |
| 9,20 | 0,011 | 2,75E-02 | 0,03 |
| 9,40 | 7,78E-03 | 1,95E-02 | 0,02 |
| 9,60 | 4,55E-03 | 1,14E-02 | 0,01 |
| 9,80 | 1,33E-03 | 3,32E-03 | 0,00 |
| 10,00 | -1,75E-03 | -4,38E-03 | 0,00 |

Диаграмма направленности зеркальной параболической антенны

Расчёт вращающегося сочленения

Выберем бесконтактное дроссельное коаксиальное вращающееся сочленение. Оно применяется на всех уровнях мощности главным образом в сантиметровом диапазоне волн.

Дроссельное вращающееся сочленение показано на рис. 3.

рис. 3

В таких сочленениях трущийся контакт между подвижной и неподвижной частями линии заменяется электрическим коротким замыканием по высокой частоте в сечении АА (рис. 3). Короткое замыкание получается за счёт последовательного включения с внутренним и наружным проводниками коаксиала в месте зазора короткозамкнутых  полуволновых линий, входные сопротивления которых равны нулю. Полуволновая секция разбивается на два участка по четверти длины волны, чтобы трущееся соединение линий находилось в том месте, где амплитуда тока близка к нулю. В этом случае потери на нагревание в месте соединения будут малы. Незначительным будет и влияние срабатывания трущихся соединений на входное сопротивление в зазоре.

Расчёт основных размеров коаксиального вращающегося сочленения

1. Волновое сопротивление основной коаксиальной линии вращающегося сочленения ρ0 выбираем равным 50 Ом, что существенно упростит конструкцию всей системы (не надо ставить согласующее устройство). Для выполнения дроссельного соединения диаметр внутреннего проводника коаксиала d должен быть не менее 6 мм.

d=6 мм

Диаметр наружного проводника коаксиала D определяется из выражения для волнового сопротивления основной коаксиальной линии вращающегося сочленения

ρ0=138∙lgDd

50=138∙lgD6

lgD6=0.362

D=13.82 мм

Коаксиальную линию, имеющую параметры d и D, проверим на невозможность распространения высших типов волн, которые ухудшают в сочленении условия передачи энергии. Что бы в линии распространялась только основная волна и не распространялись волны высших типов как Е, так и Н, необходимо выполнить условие

λ>πD+d2

где λ – наименьшая длина волны рабочего диапазона

5.6>3.141.382+0.62

5.6>3.113

Верно

2. В задании дана величина КБВ = 0.85, которая должна быть обеспечена в заданной полосе частот. Зная КБВ и ρ0, можно определить волновое сопротивление дроссельных линий. Для этого по заданному КБВ сначала рассчитаем величину реактивного сопротивления x, представляющего сумму входных сопротивлений дросселей внешнего и внутреннего проводников x2+x2` (рис. 4)

рис.  4

КБВ= jx2+jx2`+2-jx2+jx2`jx2+jx2`+2+jx2+jx2`≈2-x2+x2`2+x2+x2`

x2+x2`≈2∙1-КБВ1+КБВ=2∙1-0.851+0.85=0.162

Далее, пользуясь практическими соотношениями для выбора волновых сопротивлений дроссельных линий, определим сопротивление ρ2 из уравнения

x2+x2`= ρ2ρ0π2∙∆λλ01+ ρ2ρ1+ρ2`ρ0π2∙∆λλ01+ ρ2`ρ1`

Где  λ0 – средняя частота волны диапазона

∆λ=λ-λ0 – отклонение крайней длины волны от средней

ρ1=2.5∙ρ2

ρ1`=5∙ρ2

ρ2`=3∙ρ2

0.162= ρ2503.142∙1.471+ ρ22.5∙ρ2+3∙ρ2503.142∙1.471+ 3∙ρ25∙ρ2

0.162= ρ2500.3141+ 12.5+3∙ρ2500.3141+ 35

0.162= ρ2∙0.43950+ρ2∙1.50750

8.1=ρ2∙1.946

ρ2=4.16 Ом

ρ2`=3∙ρ2=12.48 Ом

ρ1`=5∙ρ2=20.8 Ом

ρ1=2.5∙ρ2=10.4 Ом

3. Произведём проверку, может ли сочленение, имеющее выбранные размеры, пропустить заданную мощность (300 Вт). Максимальная мощность, которую может передать жёсткая коаксиальная линия, рассчитывается по формуле

Pmax=Eдоп2∙d∙КБВ8∙ρ0lnDd2

где Eдоп=15÷20∙103  Всм   –  допустимая напряжённость поля

Pmax=15∙103∙0.6∙0.858∙50ln1.3820.62=1.996∙105 Вт

Видно, что рассчитанное сочленение может пропустить заданную мощность (300 Вт).

Выбор линии питания

При выборе питающей линии будем учитывать следующие параметры:

- λ=7см (4.286 ГГц)

- требуемая полоса частот  ± 20%

- средняя мощность в непрерывном режиме 300 Вт

- волновое сопротивление 50 Ом

- спиральный облучатель

Выберем РК50 – 1 – 12 (радиочастотный кабель со сплошной изоляцией из полиэтилена)

Приведём его основные параметры

Волновое сопротивление  50 ± 5.0 Ом

Диаметр внутреннего проводника 0.32 мм

Диаметр по изоляции 1.0 ± 0.1 мм

Диаметр по оболочке 1.9 ± 0.2 мм

Затухание не более 2.2 дБ/м при 3 ГГц

Ёмкость не более 100 пФ/м

Напряжение начала короны 0.6 кВ

Масса 5.8 кг/км

Электрическая схема антенны

1 – спиральная антенна

2 – согласующее устройство

3 – коаксиальная линия передачи с диэлектриком

4 – коаксиальный разъём

5 – зеркальная антенна

6 – вращающееся сочленение

7 – волноводное соединение с дросселем

8 – приёмо-передатчик

Расчёт КПД

Важным параметром линии с потерями является её коэффициент полезного действия (КПД). КПД определяется как отношение мощности Pн, выделившейся в нагрузке, к мощности Pп, подведённой к линии:
η=PнPп=1-ГΣ2e-2αl1-ГΣ2e-4αl

l – общая длина тракта (1.8 м от генератора до вращающегося сочленения и ≈1.2 м от вращающегося сочленения до облучателя)

l≈3 м

ГΣ – суммарный коэффициент отражения в тракте

α – погонное затухание

Для коаксиальной линии α=0.1 дБм

В конструкции питающей линии присутствуют неоднородности, вызывающие отражение электромагнитной волны: вращающийся переход, изгиб фидера, согласующий трансформатор и разъёмы.

Приведём значения этих коэффициентов отражения:

- вращающийся переход		0.05

- изгиб фидера				0.015

- согласующий трансформатор	0.009

- разъём (4 шт.)			0.001

Найдём суммарный коэффициент отражения в тракте

ГΣ=0.05+0.015+0.009+4∙0.001=0.078

Таким образом, можно вычислить КПД линии

η=PнPп=1-ГΣ2e-2αl1-ГΣ2e-4αl=1-0.1032e-2∙0.1∙31-0.1032e-4∙0.1∙3=0.546

η=54.6 %

Определим КБВ в линии

КБВ= 1-ГΣ1+ГΣ=1-0.0781+0.078=0.855

Данное значение полностью удовлетворяет поставленному условию, так как полученный КБВ превышает минимально допустимое значение (0.85).

Описание конструкции

Зеркальную параболическую антенну со спиральным облучателем можно разделить на несколько основных частей: параболическое зеркало, спиральный облучатель с согласующим устройством, питающий фидер и вращающееся сочленение.

Материалом для изготовления зеркала могут послужить алюминиевые сплавы (АМГ, АМГ2М, АМГ3М,1105) или оцинкованная сталь. Все компоненты подвески, базы и зеркала подвергаются антикоррозионной обработке методом гальванического цинкования, методом горячего цинкования, с дальнейшей покраской методом порошкового напыления в электростатическом поле. В конструкции крепления облучателя предусмотрена возможность перемещения облучателя при настройке (фазовый центр облучателя должен располагаться в фокусе параболоида). В качестве каркаса спиральной антенны можно применить твёрдый пенопласт, так как диэлектрическая проницаемость   пенопласта практически равна диэлектрической проницаемости воздуха. В качестве экрана можно применить алюминий. В питающей линии применены стандартные узлы – фидер и разъёмы для унификации конструкции и упрощения ремонта.

Список литературы

- Антенны и устройства СВЧ. Расчёт и проектирование антенных решёток и их излучающих элементов. Под редакцией профессора Воскресенского Д.И.  –               М.: Изд-во «Советское радио», 1972, стр. 320

- Пособие к курсовому проектированию по антенно-фидерным устройствам. Часть II.  редакцией профессора Воскресенского Д.И. –  М.: Изд-во «МАИ», 1973, стр. 126

- Антенны и устройства СВЧ. Д.И. Воскресенский, В.Л. Гостюхин, В.М. Максимов, Л.И. Пономарёв; под редакцией Воскресенского Д.И. – М.: Изд-во «МАИ», 1999, стр. 528

- Антенны и устройства СВЧ. Для радиотехнич. спец. вузов. Сазонов Д.М. – М.: Изд-во «Высшая школа», 1988, стр. 432

- Антенны УКВ. Под редакцией Г.З. Айзенберга. В 2–х частях. Часть 2. – М.: Изд-во «Связь», 1977, стр. 288

- Конструирование и конструкции устройств СВЧ: учебное пособие. Попов В.В.  –  М.: Изд-во «МАИ», 1992, стр. 56

Расчёт КНД и КУ

Коэффициент направленного действия Do круглого, синфазного возбуждённого излучающего раскрыва определяется по формуле:

Do=γ2∙π∙Rλ2=0.982∙3.14∙6272=54.5

где γ - коэффициент использования площади (КИП) раскрыва, определяемый только амплитудным распределением по раскрыву (апертурный КИП).

Коэффициент усиления (КУ) антенны равен произведению коэффициента направленного действия антенны на её коэффициент полезного действия:

G=Do∙η=54.5∙54.6=2975.7