Задание к практической работе №1

«Преобразование аналоговых сигналов в цифровой вид»

группа 04-427

Исходные данные:

Спектр аналогового сигнала ограничен максимальной частотой Fm

Необходимо:

- Изобразить одну из возможных реализаций исходного аналогового сигнала во временной области (амплитуда сигнала ограничена динамическим диапазоном U).

- Найти период дискретизации сигнала Тд и частоту дискретизации сигнала Fд

- Показать, как будет выглядеть дискретизированный сигнал в заданном виде модуляции (АИМ-1 или АИМ-2) с указанием значения каждого из дискретных отсчётов.

- Определить величину шага квантования ∆, выполнить квантование сигнала с заданным количеством уровней квантования L, нарисовать полученный многоуровневый квантованный сигнал, определить значение максимальной ошибки квантования εкв.max

- Определить требуемую разрядность двоичного кода m, необходимую для кодирования многоуровневого сигнала, изобразить кодированный двоичный сигнал.

- Определить скорость двоичных данных R полученного двоичного сигнала по формуле: , где k – число каналов двоичного цифрового сигнала.

Варианты задания:

| № варианта | Тип дискретизи-рованного сиг- нала | Fm (кГц) | U (мВ) | L | k |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | АИМ-1 | 20,3 | 0 ÷ 0,6 | 4 | 1 |
| 2. | АИМ-2 | 16,2 | 0 ÷ 0,6 | 4 | 2 |
| 3. | АИМ-2 | 7,9 | 0 ÷ 3,0 | 16 | 1 |
| 4. | АИМ-2 | 21 | 0 ÷ 1,4 | 8 | 2 |
| 5. | АИМ-1 | 4,8 | 0 ÷ 2,1 | 8 | 2 |
| 6. | АИМ-2 | 8 | 0 ÷ 3,0 | 16 | 1 |
| 7. | АИМ-2 | 13,9 | 0 ÷ 3,0 | 16 | 2 |
| 8. | АИМ-2 | 17,3 | 0 ÷ 2,1 | 8 | 1 |
| 9. | АИМ-1 | 24,4 | 0 ÷ 2,4 | 4 | 2 |
| 10. | АИМ-2 | 8,8 | 0 ÷ 0,14 | 8 | 2 |
| 11. | АИМ-1 | 2,1 | 0 ÷ 2,1 | 8 | 1 |