Задание к практической работе №3

«Случайные двоичные последовательности и их применение в системах связи»

группа 04-427

Исходные данные:

Четырёхразрядный регистр сдвига с заданными обратными связями является генератором случайной двоичной последовательности (М – последовательности), которая используется для целей поточного шифрования.

Необходимо:

- По заданному вектору связи g построить структуру обратных связей генератора                        М – последовательности.

- На основе заданного исходного состояния регистра сдвига получить М – последовательность и определить её период.

- Показать, что полученная М – последовательность удовлетворяет свойствам  сбалансированности и цикличности.

- Построить автокорреляционную функцию (АКФ) полученной М – последовательности.

- Открытый текст, представленный в двоичном виде сложить по модулю два с                             М – последовательностью для получения шифртекста.

- Произвести дешифрование посредством сложения шифртекста с исходной                                М – последовательностью.

Варианты задания:

| № варианта | Вектор связи | Начальное состояние регистра сдвига | Открытый текст (15 бит) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | g = 0011 | 0101 | 111111111111101 |
| 2. | g = 1001 | 0011 | 011111000011101 |
| 3. | g = 0011 | 1101 | 111000100101111 |
| 4. | g = 1001 | 0100 | 010101000000000 |
| 5. | g = 1001 | 0110 | 011011110000111 |
| 6. | g = 0011 | 0111 | 001001001001000 |
| 7. | g = 0011 | 1111 | 001111001100111 |
| 8. | g = 1001 | 1010 | 111110101110101 |
| 9. | g = 1001 | 1110 | 000110111001110 |
| 10. | g = 1001 | 0001 | 101100000011100 |
| 11. | g = 0011 | 0010 | 110010111001111 |